|  | 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Идентификация химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Техническое наименование: |  |  |  |  |  |  | Хлорат калия увлажненный (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Краткие рекомендации по применению: (в т.ч. ограничения по применению) |  |  |  |  |  |  | Применяется в деревообрабатывающей и химической промышленности (2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. Дополнительные сведения: |  |  |  |  |  |  | Разложение хлората калия при нагревании используется в лабораториях для получения кислорода (4) Хлорат калия можно использовать в качестве гербесида для борьбы с сорняками в садах, на хлопковых полях. Для очистки от сорняков ипподромов, спортплощадок и т.д. Продукт используют в виде смеси с соответствующими хлоридами. Хлораты не абсорбируются почвой, дожди способствуют вымыванию хлоратов из почвы (4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Сведения о производителе или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Полное официальное название организации: |  |  |  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Сода-хлорат». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. Адрес (почтовый): |  |  |  |  |  |  | 618400 г.Березники Пермский край, Чуртанское шоссе, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени: |  |  |  |  |  |  | ( 34242) 5-51-77 круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4. Факс: |  |  |  |  |  |  | (34242) 5-64-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5. Е-mail: |  |  |  |  |  |  | mail@soda.perm.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Идентификация опасности (опасностей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2.1. Степень опасности химической продукции в целом: (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утверждения)) |  |  |  |  |  |  | По степени воздействия на организм человека относится к умеренно опасным веществам 3 класса опасности (2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2.2. Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) |  |  |  |  |  |  | ПДК р.з. – 5,0 мг/м3 (по хлориду калия) аэрозоль, 3 класс опасности (2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2.3. Сведения о маркировке: (по ГОСТ 31340-07) |  |  |  |  |  |  | КАЛИЙ ХЛОРАТ ОПАСНО Сильный окислитель; может вызвать возгорание или взрыв. При нагревании свыше 400 оС разлагается с выделением кислорода, что увеличивает пожаровзрывоопасность. С органическими веществами образует чувствительные к трению, удару и нагреванию взрывчатые смеси. Вредно при проглатывании. Вредно при вдыхании пыли. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. В окружающей среде трансформируется с образованием хлора, хлорида калия . Опасно попадание в водоемы. Токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями. Беречь от нагрева. Не допускать смешения с горючими материалами. Использовать костюм х/б, рукавицы «КР» или резиновые перчатки, защитные очки, резиновые сапоги или кожаные ботинки, универсальный респиратор «Снежок-КУ-М». При пожаре изолировать опасную зону, тушить тонкораспыленной водой, пеной, порошками с максимального расстояния. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Избегать вдыхания пыли. При проглатывании прополоскать рот и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании – свежий воздух, покой. При попадании на кожу: снять загрязненную одежду, кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Избегать попадания в окружающую среду. При просыпаниях собрать рассыпанный продукт. Место россыпи размыть большим количеством воды. Хранить в закрытых помещениях или специально оборудованных площадках, предназначенных для хранения взрывчатых грузов не более 200 т в герметичной таре. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности. Контактные данные для экстренных сообщений: тел./факс. (3424) 25-51-43 (15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Состав (информация о компонентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вредно при проглатывании. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Вредно для водной среды. |  |  |  |
|  | 3.1. Сведения о продукции в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Химическое наименование: (по IUPAC) |  |  |  |  |  |  | Калий хлорат (6.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2. Химическая формула: |  |  |  |  |  |  | КС1О3 (1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. Общая характеристика состава: (с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения) |  |  |  |  |  |  | Производство основано на варианте метода Либиха по известковому способу. Выпускают первый и второй сорта (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Компоненты: (наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС) |  | массовая доля, % |  | ПДК р.з., мг/м3 |  |  |  |  |  | Класс опасности |  | Источники Информации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля хлората калия (КCLО3) в пересчете на сухое вещество, % САS 3811-04-9 ЕС 223-289-7 |  | 99,7-99,8 |  | 5,0 (по калия хлориду) |  |  |  |  |  | 3 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Меры первой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Наблюдаемые симптомы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании): |  |  |  |  |  |  | Кашель. Боли в горле (14). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2. При воздействии на кожу: |  |  |  |  |  |  | Покраснение, отек лица (14). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3. При попадании в глаза: |  |  |  |  |  |  | Покраснение, боль (14). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4. При отравлении пер оральным путем (при проглатывании): |  |  |  |  |  |  | Тошнота, рвота, боли в области живота (6). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. При отравлении ингаляционным путем: |  |  |  |  |  |  | Свежий воздух, прополоскать нос и горло водой (1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2. При воздействии на кожу: |  |  |  |  |  |  | Смыть струей проточной воды с мылом (6). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.3. При попадании в глаза: |  |  |  |  |  |  | Промыть глаза обильной струей воды (6). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.4. При отравлении пер оральным путем: |  |  |  |  |  |  | Обильное питье воды; молока. Вызвать рвоту, промыть желудок 5% раствором гидрокарбоната натрия. Внутрь активированный уголь или раствор сульфата натрия.(6) . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.5. Противопоказания: |  |  |  |  |  |  | Сведения отсутствуют (6). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.6. Средства первой помощи (аптечка): |  |  |  |  |  |  | Аптечка: глазная стеклянная ванночка, активированный уголь, 5% раствор гидрокарбоната натрия, раствор сульфата натрия (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Общая характеристика пожаровзрывоопасности: |  |  |  |  |  |  | Термически нестойкое взрывчатое вещество. Сильный окислитель (17). При обычных температурах чистый продукт не обладает окислительными и взрывчатыми свойствами даже при сильных механических действиях (удар, трение) (1) При нагревании свыше 4000С разлагается с выделением кислорода, что увеличивает пожаровзрывоопасность. С органическими веществами образует чувствительные к трению, удару и нагреванию взрывчатые смеси.(4) Расплавленный хлорат калия в присутствии органических веществ взрывается самопроизвольно.(6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0) |  |  |  |  |  |  | Не достигается (2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции: |  |  |  |  |  |  | В огне выделяет раздражающие или токсичные пары или газы (диоксид хлора, хлорные пары) (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4. Рекомендуемые средства тушения пожаров: |  |  |  |  |  |  | Не горюч. Тушить только порошковыми средствами, сухим песком, содой кальцинированной. В очаге пожара использовать средства пожаротушения по основному источнику возгорания.(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5. Запрещенные средства тушения пожаров: |  |  |  |  |  |  | Не использовать воду (1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6. Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров: (СИЗ пожарных) |  |  |  |  |  |  | Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20 (9). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7. Специфика при тушении: |  |  |  |  | Сохранять упакованный продукт охлажденный. Тушить пожар из укрытия. (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1. Необходимые действия общего характера: |  |  |  |  |  |  | Отвести вагон в безопасное место.. Изолировать опасную зону в радиусе не менее. 800 м. Откорректировать указанное расстояние. по результатам химразведки. Удалить. посторонних. В опасную зону входить в. защитных средствах. Соблюдать меры пожар-ной безопасности.. Не курить. Устранить источники огня и искр.. Пострадавшим оказать первую помощь.. Отправить людей из очага поражения на. медобследование (9). |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.2. Средства индивидуальной защиты: (аварийных бригад и персонала) |  |  |  |  |  |  | Костюм х/б, резиновые сапоги, рукавицы «КР» или резиновые перчатки, защитные очки, универсальный респиратор. (2). Для химразведки и руководителям работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад -изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогаз ИП-4М. при отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном КД. При малых концентрациях в воздухе ( ( при превышении ПДК до 100 раз) спецодежда, автономнвый защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий противогазовый респиратор РПГ с патроном КД, фильтрующий респиратор «ФОРТ-П» (9). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи: (в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) |  |  |  |  |  |  | Сообщить в ЦСЭН. На прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Место россыпи изолировать песком, промыть территорию большим количеством воды и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Произвести замеры содержания вредных веществ в воздухе. (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.2. Действия при пожаре: |  |  |  |  |  |  | Тушить пенами, порошками с максимального расстояния. См. раздел 5 ПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.1. Меры безопасности и коллективные средства защиты: (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) |  |  |  |  |  |  | Приточно-вытяжная вентиляция помещений для соблюдения ПДК вещества в рабочей зоне. Регулярный контроль концентрации вещества в воздухе рабочей зоны. Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых разрядов статического электричества металлические и электроприводное неметаллическое оборудование, трубопроводы, вентиляционные короба и кожуха термоизоляции трубопроводов и аппаратов, расположенных в цехе, должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах цеха присоединяется к заземляющему устройству не менее, чем в двух точках. Заземляющие устройства для защиты от статического электричества должны быть объединены с защитными заземляющими устройствами для электрооборудования. Производственные здания цеха по производству хлората калия увлажненного должны быть оборудованы молниезащитой (1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.2. Меры по защите окружающей среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.3. Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке: |  |  |  |  |  |  | Хлорат калия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорте. Бочки и барабаны с продуктом устанавливают в вертикальном положении, каждый следующий ряд грузят на настил из досок. Хлорат калия увлажненный, упакованный в мешки, транспортируют в пакетированном виде в соответствии с требованиями ГОСТ 26663-85, ГОСТ 24597-81, ГОСТ 21650-76, ГОСТ 21140-88, на поддонах по ГОСТ 9557-87. По согласованию с потребителем - в непакетированном виде. Дверные проемы железнодорожных вагонов зашивают досками или щитами: первый- до загрузки вагона, второй после загрузки вагона. Не допускается транспортировать хлорат калия вместе с другими продуктами. Железнодорожные вагоны, универсальные контейнеры и автомашины перед загрузкой продукта должны быть очищены от загрязнений, особенно органическими продуктами. Недопустимо использовать транспортные средства, пропитанные и загрязненные растительными и органическими продуктами. (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. Правила хранения химической продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения: (в т.ч. гарантийный срок хранения) |  |  |  |  |  |  | Хранить в закрытых помещениях или специально оборудованных площадках, предназначенных для хранения взрывчатых грузов Не допускается хранение продукта в одном месте более 200т. (Закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов от 20.06.1997г.) Хранить в полипропиленовых мешках с вложенными полиэтиленовыми вкладышами или в барабанах из оцинкованной или углеродистой стали, или в деревянных бочках с полиэтиленовыми вкладышами. Не допускается хранение продукта в таре с нарушенной герметичностью.(1) Гарантийный срок хранения – шесть месяцев со дня изготовления. (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.2. Несовместимые при хранении вещества и материалы: |  |  |  |  |  |  | Сера, соли фосфора, цианиды, древесный уголь, крахмал, сахар, дубильная и серная кислоты, бромат калия, соли аммония. (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки: |  |  |  |  |  |  | Хлорат калия увлажненный упаковывают в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811 тип М10 -220 или полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами по ГОСТ 30090 вместимостью 50 кг. (2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Меры безопасности и правила хранения в быту: |  |  |  |  |  |  | Продукт промышленного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.): |  |  |  |  |  |  |  | ПДК р.з.- 5,0 мг/м3 (хлориду калия) аэрозоль (5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях: |  |  |  |  |  |  |  | Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Аппаратура должна быть герметична. Механизация операций фасовки, упаковки и транспортирования продукта. Регулярный контроль воздушной среды производственных помещений (1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3. Средства индивидуальной защиты персонала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.1. Общие рекомендации: |  |  |  |  |  |  |  | Обучение персонала обращению с опасными химическими продуктами. При работе использовать средства индивидуальной защиты (1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИЗОД): |  |  |  |  |  |  |  | Универсальный респиратор «Снежок-КУ-М. В аварийных ситуациях - противогаз ПФП с фильтрующим элементом марки «В» или «БКФ». (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.3. Защитная одежда (материал, тип): |  |  |  |  |  |  |  | Костюм х/б, защищающий от аэрозоли хлорида калия, резиновые сапоги или кожаные ботинки, перчатки из резины, защитные очки типа ЗНГ-1, ЗНГ-2, ЗН9Ф (1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.4. Средства индивидуальной защиты при использовании в быту: |  |  |  |  |  |  |  | В быту не используется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Физическое состояние: (агрегатное состояние, цвет, запах) |  |  |  |  |  |  |  | Кристаллы белого цвета с желтоватым оттенком , слабый запах (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные: (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др.) |  |  |  |  |  |  |  | Температура плавления 370 -372 0С (4) рН водного раствора ~5,6 ( 78,0 г/л воды) (6). Растворимость в воде мг/л 68000-85800 20 0С, 560000 100 0С (6) Растворяется в глицерине (6). Температура разложения - 400 0С (4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Стабильность и реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Плотность при 200 С |  | 2,04 г/см3 (7) |
|  | 10.1. Химическая стабильность: (для нестабильной продукции указать продукты разложения) |  |  |  |  |  |  |  | Продукт стабилен при хранении в герметич- ной таре (1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Реакционная способность: |  |  |  |  |  |  |  | Сильный окислитель. Окислительные свойства проявляется при контакте с веществом , которое можно окислить (восстановитель). (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3. Условия, которых следует избегать: (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) |  |  |  |  |  |  |  | При нагревании свыше 4000С разлагается с выделением кислорода, что увеличивает пожаровзрывоопасность. С органическими веществами образует чувствительные к трению, удару и нагреванию взрывчатые смеси.(9) Расплавленный хлорат калия в присутствии органических веществ взрывается самопроизвольно.(6) Удар или трение может привести к взрыву при высокой концентрации пыли продукта в воздухе рабочей зоны.(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Информация о токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Окислительные свойства |  | Не обладает (3) |
|  | 11.1. Общая характеристика воздействия: (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм) |  |  |  |  |  |  |  | Умеренно опасное вещество по воздействию на организм. Класс опасности –3 (6) Прием внутрь 10 г хлората калия вызывает смертельное отравление (4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2. Пути воздействия: (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) |  |  |  |  |  |  |  | При вдыхании, через рот (при проглатывании), при попадании на кожу и слизистые глаз (6). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3. Поражаемые органы, ткани и системы человека: |  |  |  |  |  |  |  | Красный росток (гемолиз эритроцитов, образование метгемоглобина), дыхательные пути, желудочно – кишечный тракт, печень, почки (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.4. Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий: (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сенсибилизация) |  |  |  |  |  |  |  | Раздражает слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей (6). При проглатывании диарея, цианоз, одышка, тахикардия, потеря сознания (6). При попадании на кожу возможны изъязвления (14). Кожно-резорбтивное действие – не выявлено. Сенсибилизирующее действие – не изучалось (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.5. Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм: (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, кумулятивность и пр.) |  |  |  |  |  |  |  | Канцерогенное действие – не изучалось. Эмбриотропное – не изучалось. Мутагенное действие – не изучалось. Гонадотропное действие – не изучалось. Кумулятивность - слабая 6). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.6. Показатели острой токсичности: (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |  |  |  |  |  |  | DL50 (мг/кг) 9475-10225 в/ж крысы 11234-15107 в/ж мыши 6763-7730 в/ж кролики CL50 время экспозиции вид животного не достигается (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.7. Дозы (концентрации), обладающие минимальным токсическим действием: |  |  |  |  |  |  |  | При попадании внутрь 50 мг/кг наблюдаются общие расстройства питания и заболевания дыхательных путей (14). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды: (атмосферный воздух, водоемы, почва) |  |  |  |  |  |  |  | При попадании в открытые водоемы изменяет вкус воды, губительно для обитателей водоемов (14) МКб ( максимальная концентрация вещества, которая при постоянном воздействии в течение сколь угодно длительного времени не вызывает нарушения биохимических процессов ) 68 мг/л (6). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Пути воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил хранения, транспортирования, условий переработки (1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Наблюдаемые признаки воздействия: |  |  |  |  |  |  |  | Изменяет органолептические свойства воды (6).. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4.1. Гигиенические нормативы: (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компоненты | ПДКатм.в. или ОБУВатм.в., мг/м3 (ЛПВ, класс опасности) |  | ПДКвода или ОДУвода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) |  |  |  |  |  | ПДК рыб. хоз. или ОБУВ рыб.хоз, мг/л (ЛПВ, класс опасности) |  | ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |  | Источники Данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Калия хлорат | ОБУВатм.в 0,05 (6) |  | Согласно классификации по опасност загрязнения воды (WGK, Германия) отнесен в классу 2 ( водо-загрязняющие вещества) Для натрий хлората : ПДК вода 20 мг/л, орг.привкус, 3 класс опасности Для вещества не установлены. |  |  |  |  |  | ПДК рыб.хоз -0,06 мг/ л ( 0,05 мг/л впересчета на С1Оз–) токс., 3 класс опасности – по хлорату натрия Для вещества не установлены. |  | Нет данных |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4.2. Показатели экотоксичности: (СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) |  |  |  |  |  |  |  | CL100 300 Gobio (Пескарь мальки) Токсические концентрации для Perca (окунь)-2500-3000 мг/г, Еsох (щука)-1250 мг/л (6) CL100 30 ЕС 1000 Scenedesmus guadricauda (Зеленые) 2 ч (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4.3. Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.): |  |  |  |  |  |  |  | Данных нет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др. |  |  |  |  |  |  |  | Меры безопасности с отходами те же, что и при работе с продуктом (см. раздел 6 и 7 ПБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.2. Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): |  |  |  |  |  |  |  | Ликвидацию отходов производить в местах, специально отведенных и согласованных с местной СЭС и природоохранным органом, или направляются в сборник шлама шламохранилища (1). . Тара одноразовая. Промыть водой и утилизировать в местах общественного сбора мусора. (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.3. Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту: |  |  |  |  |  |  |  | Не реализуют через розничную торговлю.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1. Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) |  |  |  |  |  |  |  | Серийный номер ООН – 1485(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование: |  |  |  |  |  |  |  | Калия хлорат (10) Хлорат калия увлажненный, первый и второй сорт (2).. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.3. Виды применяемых транспортных средств: |  |  |  |  |  |  |  | Железнодорожный и автомобильный транспорт (2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4. Классификация опасного груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  |  |  | Класс – 5, подкласс 5.1,классификационный шифр 5122. Знак опасности 5,6а (ГОСТ 19433) Железнодорожный транспорт - класс опасности 5, подкласс 5.1, классификационный шифр 5112, знак опасности 5.1 (10). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5. Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи) |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака "Герметичная упаковка".(7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.6. Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  |  |  | Y- группа упаковки ІІ (11). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.7. Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): |  |  |  |  |  |  |  | 345D (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.8. Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках) |  |  |  |  |  |  |  | 501 (9). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.9. Информация об опасности при международном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») |  |  |  |  |  |  |  | При железнодорожных перевозках код опасности 50, классификационный код О2 (10) Не является загрязнителем моря (16). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1. Законы РФ: |  |  |  |  |  |  |  | « Об охране окружающей среды»; « О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», « О техническом регулировании». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.2. Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды: (сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) |  |  |  |  |  |  |  | Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Калий хлорат Свидетельство о государственной регистрации АТ № 000451. от 24 апреля 1995г. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Международное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2.1. Международные конвенции и соглашения:(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  |  |  |  |  |  |  | Не регулируется Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др. (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2.2. Предупредительная маркировка, действующая в странах ЕС: (символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  | Не перевозить с продуктами питания и корма- ми. О , Хп , N R: 9-20/22-51/53 S: 13-16-27-61 F: 4 (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: (указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи с указанием основной причины пересмотра ПБ) |  |  |  |  |  |  |  | Пересматривается в связи с окончанием срока действия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности 1 Технологический регламент производства хлората калия увлажненного (бертолетовой соли) и хлористого кальция. 2 ТУ 6-18-24-84 с изм. 1-8 «Хлорат калия увлажненный (Соль бертолетова техническая)» 3 Краткий справочник по химии, Гороновский И.Т., Назаренко Ю.П., Некряч Е.Ф., Наукова думка, Киев, 1974 г. 4 «Производство бертолетовой соли и других хлоратов» С.С.Шрайбман под редакцией Н.Н.Воронова. 5 ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы» 6 Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Калий хлорат. Свидетельство о государственной регистрации АТ № 000451. от 24 апреля 1995г. 7 ГОСТ 14192-77 «Маркировка грузов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» 9 Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при пе- ревозке их по железным дорогам. Москва, 1997 г., с учетом редакция 2009 года. 10 Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, с учетом редакции 2009 года. 11 Правила перевозки опасных грузов. Приложение 2 к Соглашению о международном грузовом сообщении (СМГС) МПС РФ 1998 г., с учетом редакции 2009 года. 12 Руководство по организации перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, Министерство транспорта РФ Департамент автомобильного транспорта ,Москва,1996 13 « Показатели опасности веществ и материалов» под общей редакцией академика РАЕН Гусева В.К.,1999 , Москва, фонд им. И. Д. Сытина 14 «Вредные химические вещества. Неорганические соединения V- V111 групп: справ. Изд./ А. Л. Бандман … Химия,1989 г 15 ГОСТ 31340-2007 « Предупредительная маркировка химической продукции». 16 Стокгольмская конвенция 1967 г. и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник в двух частях А.Я.Корольченко -М.:АСС.»Пожнаука», 2004

ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. органолептический; рефл. – рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз.  рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов) ; общ. – общесанитарный).

Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)